Engelsk kvalitetsprodukt

Y12-P925AVT

Universal håndpumpe m. teleskopsugerør for 20L og 60L dunke samt 60L 205-210L tromler.

Hill kvalitetshåndpumpe med Viton® pakninger beregnet til bl. andet AdBlue, UREA, kølervæske, transmissionsvæsker og andre mange andre kompatible væsker. Kan bruges som hævertpumpe. Den leveres med Tri-Sure og Multi-Neck adaptere. Pumpen yder ca. 250 ml pr. pumpeslag.

Pumpen er fremstillet af polypropylen og LDPE med Viton® pakninger.

Pumpen leveres med en adapter til tilslutning af en slange direkte på udgangen på udtaget (ø 13.5 mm).

Må ikke bruges til benzin, sprinklervæske og kemikalier, der angriber materialerne m.m.

Pumpen skal monteres forholdsvis lodret.

I kassen er der: pumpe, teleskopsugerør, Tri-Sure adapter, Multi-Neck adapter og adapter med spændebånd for slangemontering i udløbet.